| Empresa: | {empresa} |
| --- | --- |
| Centro: | {centro_trabajo} |
| NIF: | {nif} |
| Fecha: | {fecha_evaluacion} |

# Estudio técnico de evaluación del riesgo por movilización manual de pacientes.

# (Según metodología MAPO).

## Juntos somos más

ÍNDICE

1.	Introducción.	3

2.	Metodología	5

3.	Descripción de las unidades y evaluación.	9

3.1.	Descripción de las unidades y evaluación. Cálculo del índice MAPO para la UNIDAD X	9

3.2.	Resultados y conclusiones.	27

ANEXO 1. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN.	28

| Nivel de seguridad | Confidencial |
| --- | --- |
| Control de distribución |  |
| Personal autorizado por la empresa cliente |  |
| Personal autorizado interno SPMAS |  |

Introducción.

El presente informe se realiza a petición de la empresa {empresa} y en su nombre {solicitante} y tiene por objeto la realización de un estudio técnico de Evaluación del Riesgo por Movilización de Manual de Pacientes en las unidades o servicios contemplados en este informe.

Se pretende dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en los apartados correspondientes a la evaluación de riesgos y metodología de actuación, de tal manera que dicha evaluación sirva como base para establecer un programa de prevención que lleve a cabo las medidas correctoras que se indiquen así como establecer los criterios necesarios para poner en práctica la gestión de la seguridad.

Se pretende cuantificar, de forma fiable y válida, el nivel de riesgo por movilización de pacientes en una unidad o servicio hospitalario, teniendo en cuenta los aspectos organizativos que determinan la frecuencia de manipulación por cada persona trabajadora.

Se visitó la empresa con fecha {fecha_visita} en compañía de {acompanante} en calidad de {cargo_acompanante} para recabar los datos necesarios para la elaboración del presente informe.

Así mismo, estuvo presente {delegado_prevencion} como delegado/delegada de prevención, quien dio las oportunas explicaciones para la realización del presente informe.

El presente informe se realiza de conformidad con la información facilitada por los miembros de la empresa anteriormente mencionados, quienes serán responsables de comunicar a MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U., cualquier inexactitud del contenido de la evaluación de riesgos. La aceptación del presente informe implica la conformidad en la descripción de tareas, condiciones de trabajo, y personas trabajadoras que las desempeñan. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo, así como los daños para la salud que se hayan producido, deberán ser puestos en conocimiento de MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U., para realizar un nuevo estudio ergonómico.

Se pondrá en conocimiento de los delegados y delegadas de prevención el presente informe a los efectos de constatar y verificar si las descripciones y condiciones de trabajo son correctas. La identificación y valoración de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo objeto de este informe, se obtiene considerando que las personas afectadas no se encuentran encuadradas en ningún supuesto específico de protección. Por tanto, puede verse alterada por las conclusiones emitidas por el área de Medicina Preventiva en el ejercicio y desarrollo de la actividad de Vigilancia de la Salud de la plantilla en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. En el supuesto de existencia de personal especialmente sensibles, el área de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención evaluará los puestos de trabajo afectados cuyo resultado facilitará al representante de la empresa para su inclusión como anexo del presente informe.

Metodología

La metodología de evaluación aplicada tiene como objetivo realizar un estudio y valoración del riesgo por movilización de pacientes y determinar si se encuentra dentro de los límites considerados permisibles.

La metodología de evaluación MAPO, consiste en un procedimiento de análisis en el que se obtienen datos específicos del área que será evaluada mediante unas fichas de recogida de datos, que después serán analizadas por el personal evaluador.

Estas fichas contienen información de cada factor de riesgo considerado dentro de la evaluación, quienes finalmente convergerán en un índice final de riesgo.

Los factores de riesgo son los siguientes:

Organización del trabajo

Se recogen los datos referentes a la organización del trabajo de la sala o área objeto de la evaluación, en donde se discriminan el número de camas, el número de personas trabajadoras presentes para la manipulación manual de pacientes en los turnos de trabajo, y el número medio de pacientes no autónomos motrizmente; diferenciando entre No Colaboradores y Parcialmente Colaboradores.

Frecuencia

Mediante la recogida de las tareas de movilización realizadas habitualmente en el área o unidad, se obtiene la frecuencia de levantamientos o movilizaciones en el turno o en el día.

De esta forma, se puede detallar el porcentaje de levantamientos totales efectuados habitualmente utilizando equipos de ayuda (%LTA) y el porcentaje de levantamientos parciales, mediante la ayuda parcial de equipos auxiliares disponibles (%LPA).

Formación del personal.

Se contempla el tipo de formación que ha recibido el personal que efectúa las manipulaciones, y basándose en criterios definidos de lo que debe contener una formación adecuada, penaliza cuando algunos de estos criterios no se cumplen.

Equipos de ayuda disponibles

Dependiendo del tipo de equipos de ayuda (grúas, camas ergonómicas, bipedestadores, etc.) o de ayudas menores disponibles en la unidad, y del número suficiente de ellos para cumplir con las movilizaciones que se deben realizar a diario, el índice de riesgo aumentará en la medida que las movilizaciones no se efectúen de manera auxiliada con el equipo o ayuda que corresponda.

Las sillas de ruedas se tienen en cuenta como un factor más a considerar, debido a que es un elemento intermedio de transferencia o transporte de las personas o pacientes con algún tipo de dificultad motriz, por lo que sus condiciones ergonómicas en pro de contribuir a facilitar las movilizaciones inciden en el aumento o disminución del índice de riesgo.

Instalaciones

Se analiza el estado de las instalaciones concretamente de las habitaciones, baño para la higiene y del baño con inodoro. La inadecuación de estas instalaciones se puntúa y pondera por el número de instalaciones inadecuadas dentro del área. Este factor multiplicador crece en cuanto se cumplen más condiciones inadecuadas para la movilización de personas.

Dicha metodología de evaluación está basada en la siguiente normativa:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE nº 269, 10/11/1995), de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE nº 27, 31/01/1997), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas.

Método MAPO es uno de los métodos de referencia para la evaluación de los factores de riesgo asociados a la manipulación manual de personas en el sector sanitario en la norma internacional “ISO/NP TR 12296:2012 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector”.

ISO/NP TR 12296:2012 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector.

NTP 907 Evaluación del riesgo por manipulación manual de pacientes: método MAPO.

Real Decreto 173/2010, Normativa sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA).

El índice sintético de exposición al riesgo MAPO, permite valorar de forma integrada la contribución de cada uno de los principales factores de riesgo en la manipulación manual de pacientes de la siguiente manera:

Donde,

| MAPO | Índice de riesgo MAPO. |
| --- | --- |
| NC | Número de pacientes No colaboradores. |
| PC | Número de pacientes Parcialmente colaboradores. |
| Op | Número de personas trabajadoras que realizan manipulación manual de pacientes. |
| FS | Factor elevación relacionado con el uso de los equipos de ayuda. |
| FA | Factor ayudas menores relacionado con el uso de ayudas menores. |
| FC | Factor sillas de ruedas. |
| Famb | Factor instalaciones y condiciones del lugar de trabajo. |
| FF | Factor formación. |

El nivel de riesgo obtenido mediante el índice MAPO calculado se divide en tres rangos de valores asociados a un nivel de riesgo:

| MAPO | NIVEL DE EXPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| 0 | AUSENTE |  |
| 0,1 – 1,5 | ACEPTABLE | El riesgo es aceptable o irrelevante dado que la ocurrencia de la lumbalgia aguda es similar a la de la población no expuesta. |
| 1,51 – 5 | MEDIO | Se requiere un nivel de atención. Necesidad de intervenir a medio/largo plazo. Dotación de equipos auxiliares. Vigilancia sanitaria. Formación |
| > 5 | ALTO | Nivel de riesgo elevado. Necesidad de intervenir a corto plazo Dotación de equipos auxiliares. Vigilancia sanitaria. Formación |

En caso de realizar modificaciones en el puesto o, que algún componente de la plantilla manifieste dolor asociado a patologías musculoesqueléticas, la empresa deberá avisar al Servicio de Prevención para valorar la revisión de la evaluación.

Descripción de las unidades y evaluación.

{unidad}

Las salas o unidades evaluadas en el presente informe son las siguientes:

Descripción de las unidades y evaluación. Cálculo del índice MAPO para la UNIDAD X

Para realizar el estudio técnico de evaluación del riesgo por movilización manual de pacientes, se obtuvieron los siguientes datos específicos:

Factores organizativos:

{factores_organizativos}

Frecuencia:

{descripcion_frecuencia}

Formación:

{descripcion_formacion}

Equipos de ayuda disponibles:

{descripcion_equipos}

Instalaciones:

{descripcion_instalaciones}

Datos específicos. Evaluación de riesgo por movilización de pacientes.

{tabla_personal}

| EVALUACIÓN DE RIESGO POR MOVILIZACIÓN MANUAL DE PACIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: CENTRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |
| Sala/Unidad |  | Código sala |  |  |  | Nº camas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ENTREVISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE REALIZAN QUE REALIZAN MMP: Número total de personas trabajadoras de planta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. enfermería | Aux. geriatría |  |  |  |  |  |  |  | Personal con limitación para MMP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE REALIZAN MMP DURANTE LOS 3 TURNOS: Número de personas trabajadoras presentes en toda la duración de cada turno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TURNO |  |  | Mañana |  |  |  |  |  |  | Tarde |  |  | Noche |  |  |  |  |
| Nº de personas trabajadoras/Turno (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario del turno: |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |  |
| 1.1.2. Nº DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE REALIZAN MMP A TIEMPO PARCIAL: Turno y horario de presencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TURNO |  |  |  | Mañana |  |  |  | Tarde |  |  |  |  |  | Noche |  |  |  |
| Nº de personas trabajadoras a tiempo parcial. (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de presencia: |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |
| Horario de presencia: |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |
| Horario de presencia: |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |  |  | De_x:xx_hasta_xx:xx |  |  |  |
| Fracción de unidad (C) = Horas de presencia en el turno/Horas del turno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fracción de unidad por persona trabajadora (D) = CxB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN 24 HORAS (Op): Total de personas trabajadoras/turno de todos los turnos (A) + Fracción de unidad por persona trabajadora (D). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op= |  |
| 1.2. TIPOLOGÍA DEL PACIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paciente No Colaborador (NC): Es el que en las operaciones de movilización debe ser completamente levantado. Paciente Parcialmente Colaborador (PC): Es el que debe ser parcialmente levantado. Paciente No Autónomo (NA): Es el paciente que es NC o PC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO MEDIO DIARIO DE PACIENTES NO AUTÓNOMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC |  |  |  | PC |  |
| Anciano con pluripatologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemipléjico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirúrgico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traumático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demente/Psiquiátrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra patología neurológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fractura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por tipología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC= |  |  |  | PC= |  |
| NÚMERO MEDIO DE PACIENTES NO AUTÓNOMOS (NA = NC + PC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA= |  |  |  |  |  |

{tabla_formacion}

| 1.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMACIÓN |  |  |  |
| ¿Se ha realizado formación específica en MMP? | SI NO | ¿Se ha realizado entrenamiento en el uso de equipos? | SI NO |
| En caso afirmativo, ¿Hace cuantos meses? |  | INFORMACIÓN (uso de equipos o material informativo) |  |
| ¿Cuántas horas por persona trabajadora? |  | ¿Se ha realizado información mediante material informativo relativo a MMP? | SI NO |
| ¿A cuántas personas trabajadoras? |  | En caso afirmativo, ¿A cuántas personas trabajadoras? |  |
| ¿Se ha realizado la evaluación de la eficacia de la formación/información? |  |  | SI NO |

{tabla_movilizaciones_manuales}

| 1.4. TAREAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES HABITUALMENTE REALIZADAS EN EL TURNO: Descripción de las tareas de movilización habitualmente realizadas, y frecuencia de realización, en cada turno: Levantamiento Total (LTM), Levantamiento parcial (LPM). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVILIZACIÓN MANUAL: Tareas de MMP No Autónomos sin equipamiento de ayuda. | Levantamiento total (LTM) |  |  | Levantamiento parcial (LPM) |  |  |
| Cantidad de veces que se puede presentar la tarea descrita en la columna de la izquierda en el turno. | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Desplazamiento hacia la cabecera de la cama |  |  |  |  |  |  |
| De la cama a la silla de ruedas/sillón/silla |  |  |  |  |  |  |
| De la silla de ruedas/silla/sillón a la cama |  |  |  |  |  |  |
| De la cama a la camilla |  |  |  |  |  |  |
| De la camilla a la cama |  |  |  |  |  |  |
| De la silla de ruedas al WC |  |  |  |  |  |  |
| Del WC a la silla de ruedas |  |  |  |  |  |  |
| Rotación en la cama y cambio postural (cambio decúbito) |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de posición sentada a postura de pie |  |  |  |  |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |  |  |
| Total por turno |  |  |  |  |  |  |
| Total de LTM y LPM | A+B+C=LTM |  |  | D+E+F=LPM |  |  |
| Durante la movilización, ¿algunos pacientes NA no pueden adoptar algunas posturas? |  |  | NO | SÍ ¿Cuáles? |  |  |

{tabla_movilizaciones_asistidas}

| MOVILIZACIÓN CON EQUIPO DE AYUDA. Tareas de MMP No Autónomos con equipamiento de ayuda. |  | Levantamiento total (LTA) |  |  |  | Levantamiento parcial (LPA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de veces que se puede presentar la tarea descrita en la columna de la izquierda en el turno. | Mañana |  | Tarde |  | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
|  |  | G |  | H | I | J | K | L |
| Desplazamiento hacia la cabecera de la cama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la cama a la silla de ruedas/sillón/silla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la silla de ruedas/sillón/silla a la cama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la cama a la camilla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la camilla a la cama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la silla de ruedas al WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del WC a la silla de ruedas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotación en la cama y cambio postural (cambio decúbito) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de posición sentada a postura de pie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la cama al sillón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del sillón a la cama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total por turno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de LTA y LPA |  | G+H+I=LTA= |  |  |  | J+K+L=LPA |  |  |
| %LTA: Porcentaje de levantamientos TOTALES con equipamiento de ayuda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %LPA: Porcentaje de levantamientos PARCIALES con equipamiento de ayuda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

{tabla_equipos}

| 2. INSPECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. EQUIPOS DE AYUDA: Número de unidades de la sala y presencia o no de carencias. |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del equipo de ayuda | Nº de equipos | Carencia de requisitos preliminares | Carencia de adaptabilidad al paciente | Carencia de adaptabilidad al ambiente | Carencia de mantenimiento |  |
| Elevador/Grúa tipo 1: |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |  |
| Elevador/Grúa tipo 2: |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |  |
| Elevador/Grúa tipo 3: |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |  |
| Camilla tipo 1: |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |  |
| Camilla tipo 2: |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |  |
| ¿Existe un lugar para almacenar el equipamiento? |  |  | SI NO |  |  |  |
| ¿Habría espacio suficiente para almacenar equipos de nueva adquisición? |  |  | SI NO |  |  |  |

{tabla_ayudas_menores}

| 2.2. AYUDAS MENORES: Tipo y número de unidades presentes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| AYUDA | Presencia | Número |
| Sábana deslizante | SI NO |  |
| Tabla deslizante | SI NO |  |
| Cinturón ergonómico | SI NO |  |
| ROLLBORD u otro similar | SI NO |  |
| Grúa activa o de bipedestación, elevador de banda torácica | SI NO |  |
| Otro: | SI NO |  |

{tabla_sillas}

| 2.3. SILLAS DE RUEDAS: Tipos de sillas existentes en la sala y número. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de inadecuación ergonómica |  | Tipos de sillas de ruedas presentes en la sala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor de “X” | A | B | C | D |  | E | F | G |  |
| Inadecuado funcionamiento de los frenos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reposabrazos no extraíbles o abatibles | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respaldo inadecuado H > 90cm; Inclinación > 100º | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura máxima inadecuada > 70 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reposapiés no extraíble o no reclinable | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mal estado de mantenimiento | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de sillas (TSR) |
| Unidades: Número de sillas por cada tipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntuación por tipo de sillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puntuación total |
| PMSR: Puntuación media de sillas de ruedas. |  |  |  |  |  | PMSR=PuntuacióntotalTotal sillas |  |  |  |  |

{tabla_banos_higiene}

| 2.4. BAÑO PARA LA HIGIENE DEL PACIENTE: Tipos de baños para la higiene existentes y número. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de inadecuación ergonómica |  |  | Tipos de baño con ducha o bañera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C |  | D | E | F |  |
| C (baño central); H(baño en habitación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor de “X” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio insuficiente para el uso de ayudas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de la puerta, inferior a 85 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cm | cm | cm |  | cm | cm | cm |  |
| Presencia de obstáculos fijos | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura de la puerta hacia adentro | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presencia de ducha | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bañera fija | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |  | Total de baños |
| Unidades: Número de baños de cada tipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntuación por tipo de baño |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puntuación total |
| PMB: Puntuación media de baños para la higiene del paciente. |  |  |  |  |  | PMB=PuntuacióntotalTotal baños |  |  |  |  |
| ¿Hay ayudas para la higiene del paciente? |  |  |  |  |  | SI NO |  |  |  |  |
| ¿Camilla para la ducha? |  | SI NO |  |  |  | Nº |  |  |  |  |
| ¿Bañera ergonómica (baño asistido) adecuada? |  | SI NO |  |  |  | Nº |  |  |  |  |
| ¿Ducha ergonómica (ducha asistida) adecuada? |  | SI NO |  |  |  | Nº |  |  |  |  |
| ¿Elevador para bañera fija? |  | SI NO |  |  |  | Nº |  |  |  |  |
| Otros: |  | SI NO |  |  |  | Nº |  |  |  |  |

{tabla_banos_wc}

| 2.5. BAÑO CON WC: Tipos de baños con WC existentes y número. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de inadecuación ergonómica |  | Tipos de baño con WC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C |  | D | E | F |  |
| C (baño central) H (baño en habitación) (H1: individual; H2: doble) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor de “X” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio insuficiente para el uso de silla de ruedas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura del WC inadecuada (entre 45-50 cm)* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausencia o inadecuación de la barra de apoyo** lateral en el WC | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de la puerta inferior a 85 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio lateral entre WC y pared < a 80 cm*** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apertura de la puerta hacia adentro | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  | Total de baños |
| Unidades: Número de baños con WC de cada tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntuación por tipo de baño con WC |  |  |  |  |  |  |  |  | Puntuación total |
| PMWC: Puntuación media de baños con WC |  |  |  |  | PMWC=PuntuacióntotalTotaldebaños |  |  |  |  |

{tabla_habitaciones}

| 2.6. HABITACIONES: Tipos de habitaciones existentes y número |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características de inadecuación ergonómica |  | Tipos de habitación |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| Número de camas por tipo de habitación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor de “X” |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio entre cama y cama o cama y pared inferior a 90 cm * | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio libre desde los pies de la cama inferior 120 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cama inadecuada: requiere levantamiento manual de una sección | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacio entre la cama y el suelo inferior a 15 cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura del asiento del sillón de descanso inf. a 50 cm | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Presencia de obstáculos fijos | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de cama fija | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Barras laterales inadecuadas (suponen un obstáculo) | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de la puerta | Descriptivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Cama sin ruedas | Descriptivo |  |  |  |  |  |  | Total de habitaciones |
| Unidades: Número de habitaciones por tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntuación por tipo de habitación |  |  |  |  |  |  |  | Puntuación total |
| PMH: Puntuación media de habitaciones. |  |  |  | PMH=PuntuacióntotalTotal habitaciones |  |  |  |  |
| ¿El motivo que no se use el baño o la silla de ruedas es porque los pacientes NA, siempre están encamados? |  |  |  |  |  |  |  | SI NO NP |

{tabla_camas}

| 2.7. CAMAS REGULABLES EN ALTURA: Características que presenta cada equipo. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del tipo de cama | Nº de camas | Regulación eléctrica | Regulación mecánica a pedal | Nº de nodos | Elevación manual de cabecera o piecero |  |
| Cama A: |  | SI NO | SI NO | 1 2 3 | SI NO |  |
| Cama B: |  | SI NO | SI NO | 1 2 3 | SI NO |  |
| Cama C: |  | SI NO | SI NO | 1 2 3 | SI NO |  |
| Cama D: |  | SI NO | SI NO | 1 2 3 | SI NO |  |
| 2.8. PMamb: Puntuación media entorno/ambiente; PMamb = PMB+ PMWC + PMH =. |  |  |  |

UNIDAD X. VALOR FACTORES FICHA ANALÍTICO

ATRIBUCIÓN DE LOS VALORES AL FACTOR DE RIESGO Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO

Número de personas trabajadoras y pacientes

| NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS (OP) | OP = {op} |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PACIENTES (NA) | NA = {na} |
| NÚMERO DE PACIENTES (NC) | NC = {nc} |
| NÚMERO DE PACIENTES (PC) | PC = {pc} |

Asignación del valor del Factor de Elevación (FS)

{tabla_fs_criterios}

| Nivel de SUFICIENCIA numérica: Para analizar el levantamiento considerar todo el equipamiento utilizable para la elevación total del paciente (debe estar presente mínimo una de las tres condiciones para que haya suficiencia). |  |
| --- | --- |
| ¿Hay al menos 1 elevador cada 8 pacientes NC? | SI SUFICIENTES NO INSUFICIENTES |
| ¿El número de camillas regulables (donde la transferencia de cama a camilla es habitual) sea al menos de 1 cada 8 pacientes NC y que el uso de la camilla vaya acompañado del uso de tabla/sábana deslizante/rollboard (o equivalente)? | SI SUFICIENTES NO INSUFICIENTES |
| ¿Las camas regulables en altura con 3 nodos para el 100% de los pacientes de la unidad? | SI SUFICIENTES NO INSUFICIENTES |

{tabla_fs_adecuacion}

| Nivel de ADECUACIÓN: Por adecuado se entiende el equipamiento que responde a las exigencias de la sala, usándose como mínimo para el 90% de las tareas de elevación total de pacientes. |  |
| --- | --- |
| %LTA: Porcentaje de levantamientos TOTALES con equipamiento de ayuda. | %LTA = |
| ¿El %LTA es ≥ 90%? | SI ADECUADO NO INADECUADO |

{tabla_fs_resultado}

| CARACTERÍSTICAS RELEVANTES: Valor correspondiente tras comprobar la suficiencia y la adecuación | VALOR FS |
| --- | --- |
| Ausente o Inadecuado e Insuficiente | 4 |
| Insuficiente o Inadecuado | 2 |
| Adecuado y Suficiente | 0.5 |
| VALOR DEL FACTOR DE ELEVACIÓN (FS) | FS = {fs} |

Asignación del valor del Factor de Ayudas Menores (FA)

{tabla_fa_criterios}

| Nivel de SUFICIENCIA numérica: Definida por el cumplimiento de al menos una de estas dos condiciones: |  |
| --- | --- |
| ¿Hay sábana o tabla deslizante y por lo menos dos de las otras ayudas menores mencionadas (Rollbord/ /disco giratorio, etc.)?* | SI SUFICIENTES NO INSUFICIENTES |
| ¿Hay sábana/tabla deslizante y además todas las camas son regulables en altura y con 3 nodos de articulación? | SI SUFICIENTES NO INSUFICIENTES |

{tabla_fa_adecuacion}

| Nivel de ADECUACIÓN: Por adecuado se entiende el equipamiento que responde a las exigencias de la sala, como mínimo para el 90% de las tareas de elevación parcial de pacientes. |  |
| --- | --- |
| %LPA: Porcentaje de levantamientos PARCIALES con equipamiento de ayuda. | %LPA = |
| ¿El %LPA es ≥ 90%? | SI ADECUADO NO INADECUADO |

{tabla_fa_resultado}

| CARACTERÍSTICAS RELEVANTES: Valor correspondiente tras comprobar la suficiencia y la adecuación | VALOR FA |
| --- | --- |
| Ausente o Inadecuado e Insuficiente | 1 |
| Adecuado y Suficiente | 0,5 |
| VALOR DEL FACTOR DE AYUDAS MENORES (FA) | FA = {fa} |

Asignación del valor del Factor Silla de Ruedas (FC)

{tabla_fc_suficiencia}

| PMSR: Puntuación media de sillas de ruedas | PMSR = |
| --- | --- |
| Suficiencia SR: Por suficiencia numérica se entiende la presencia de un número de sillas igual o superior al 50% de pacientes NA. |  |
| Total de sillas de ruedas en la sala: | TSR = |
| ¿TSR ≥ 50% NA? | SI SUFICIENTES NO SUFICIENTES |

{tabla_fc_resultado}

| PMSR: Puntuación media de sillas de ruedas | 0 – 1,33 |  | 1,34 – 2,66 |  |  | 2,67 – 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suficiencia SR: | NO | SI |  | NO | SI |  | NO |  | SI |
| Valores FC a determinar | 1 | 0,75 |  | 1,5 | 1,12 |  | 2 |  | 1,5 |
| VALOR DEL FACTOR SILLA DE RUEDAS (FC) |  |  |  |  |  |  |  | FC = |  |

Asignación del valor del Factor Ambiente/Entorno (Famb)

{tabla_famb_resultado}

| PMamb: Puntuación media entorno/ambiente |  |  | PMamb = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMamb: Puntuación media entorno/ambiente | 0 – 5,8 | 5,9 – 11,6 |  | 11,7 – 17,5 |  |
| Valores Famb a determinar | 0,75 | 1,25 |  | 1,5 |  |
| VALOR DEL FACTOR AMBIENTE / ENTORNO (Famb) |  |  |  |  | Famb = |

Asignación del valor del Factor Formación (FF)

{tabla_ff_resultado}

| CARACTERÍSTICAS RELEVANTES | VALOR FF |
| --- | --- |
| Formación mediante un curso adecuado, realizado no más de dos años antes de esta evaluación de riesgos, para al menos el 75% de las personas trabajadoras de la sala. | 0,75 |
| En caso de haberse realizado hace más de dos años, para al menos el 75% de las personas trabajadoras de la sala y se ha verificado su eficacia. | 0,75 |
| Formación mediante un curso adecuado, realizado no más de dos años antes de esta evaluación de riesgos, para entre el 50% y el 75% de las personas trabajadoras de la sala. | 1 |
| Si se ha realizado solo información/adiestramiento en el uso de los equipos o se ha distribuido material informativo, al 90% de las personas trabajadoras, y se ha verificado su eficacia. | 1 |
| No se ha realizado o no cumple ninguna de las condiciones. | 2 |
| VALOR DEL FACTOR FORMACIÓN (FF) | FF = {ff} |

Cálculo del índice MAPO para la UNIDAD X

Los valores de los factores involucrados en la obtención del índice de riesgo MAPO son los siguientes:

| NC | {nc} |  |
| --- | --- | --- |
| PC | {pc} |  |
| Op | {op} |  |
| FS | {fs} |  |
| FA | {fa} |  |
| FC | {fc} |  |
| Famb | {famb} |  |
| FF | {ff} |  |
| Índice MAPO |  | {indice_mapo} |

Resultados y conclusiones.

A la vista de los resultados obtenidos en la empresa podemos hacer las siguientes valoraciones:

El índice de riesgo MAPO calculado para la unidad X ha sido igual a X. Este índice corresponde a un nivel de exposición AUSENTE/ACEPTABLE/MEDIO/ALTO.

El riesgo es aceptable dado que la ocurrencia de la lumbalgia aguda es similar a la de la población no expuesta.

El riesgo es medio y requiere un nivel de atención con necesidad de intervenir a medio/largo plazo.

El riesgo es alto con necesidad de intervenir a corto plazo.

Con el objeto preventivo de limitar al máximo la exposición del personal trabajador al riesgo evaluado por la movilización de pacientes se insta a la empresa adoptar las siguientes medidas preventivas:

Aplicando esta/s medida/s, el índice de riesgo por exposición a movilización manual de pacientes es XX  y el nivel de riesgo ACEPTABLE.

El presente informe no tiene en cuenta que alguna persona trabajadora pueda estar encuadrada en algún supuesto específico de protección. En estos casos, el personal especialista en Medicina del Trabajo encargado de la Vigilancia de la Salud de las personas trabajadoras podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección adicionales para cada persona trabajadora en particular, prevaleciendo así las conclusiones emitidas por el área de Medicina del Trabajo en el ejercicio y desarrollo de la actividad de Vigilancia de la Salud de las personas trabajadoras, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Se recuerda a la empresa el deber de dar información a los representantes legales de las personas trabajadoras de la empresa de los resultados del presente informe.

Por último, MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U., quiere agradecer a la empresa, así como a D./Dª XXX la colaboración y apoyo prestado para elaborar el presente informe, y se pone a su entera disposición para cuantas consultas y aclaraciones consideren necesarias.

- ANEXO 1. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

En el presente anexo se desarrolla la “Planificación de la Prevención” resultante de este informe, reflejando los riesgos y la propuesta de medidas correctoras que deberán realizarse. En ella, se deberán determinar los medios humanos y materiales así como la asignación de recursos económicos (artículo 9, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención).

Se recomienda que Empresa a través de la persona designada D./Dña. planifique dichas medidas en función de la prioridad asignada.

- Prioridad inmediata. Situación de riesgo inminente. Debe subsanarse con carácter inmediato.

- Prioridad alta. Son situaciones de riesgo grave que deben ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

- Prioridad media. Representa situaciones de riesgo que deben ser subsanadas.

- Prioridad baja. La probabilidad de que cause un accidente es baja. No es una situación de riesgo grave.

En el supuesto de que la empresa opte por implantar otras medidas preventivas alternativas a las propuestas en el presente informe, deberá comunicarlo a MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U., para verificar la idoneidad y efectividad de la mejora implantada.

MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U., ofrece a Empresa asesoramiento para la implantación de las mejoras propuestas en el presente informe. Mediante este servicio se compromete a proporcionar proveedores de confianza para que Empresa opte por el que considere más oportuno. Posteriormente, si así se solicita, ofrecemos realizar un seguimiento de la implantación de las mejoras y proceder a la actualización del presente informe.

{tabla_planificacion}

| PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN. EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MOVILIZACIÓN MANUAL DE PACIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA: |  |  |  | CENTRO: |  |  |  | Fecha Evaluación: |  | XX/XX/XX |  |
| UNIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGO/ASPECTO DEFICIENTE |  | PRIORIDAD | MEDIDA PROPUESTA |  |  | FECHA PREVISTA APLICACIÓN | PRESUPUESTO |  | FECHA DE REALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |
| Trastornos musculoesqueléticos-movilización manual de pacientes |  | {prioridad_planificacion} | {medidas_planificacion} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alternativas a las medidas propuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | APROBADO POR |
| --- | --- |
|  | Fecha: |